企业温室气体排放报告

报告主体：湖南省金翼有色金属综合回收有限公司

报告年度：2024年

编制日期：2025年3月19日

目录

一、企业基本情况	2

二、温室气体排放情况	2

三、活动水平数据及来源说明	3

1、化石燃料燃烧CO2排放	3

2、碳酸盐使用过程CO2排放	3

3、工业废水厌氧处理CH4排放	3

4、企业净购入电力和热力隐含的CO2排放	3

四、排放因子数据及来源说明	4

根据国家发展和改革委员会发布的《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》（以下简称“《指南》”），本报告主体核算了2024年度温室气体排放量，并填写了相关数据表格。现将有关情况报告如下：

# 一、企业基本情况

湖南省金翼有色金属综合回收有限公司座落于常宁市水口山经开区，该园区为衡阳市有色金属产业链主要承载地，被列入国家循环化改造示范试点园区、国家大宗固废综合利用示范基地。湖南金翼由常宁市水松地区春华工贸、东昇、黎盟、志辉四家再生铅回收企业进行关停整合、升级组建而成，于2014年6月登记注册，注册资本25332万元。湖南金翼致力于有色金属循环经济，专注废铅酸蓄电池及铅渣铅泥综合回收，所处行业受到国家政策鼓励支持，于2017年建成投产，占地110亩，主要产品为再生铅，年产能约10万吨。

湖南金翼成立以中南大学、长沙有色冶金设计研究院、西安有色设计研究院、水口山有色金属集团公司等企业30余名教授、高级工程师组成的科研团队，努力将公司打造成为国内废铅酸蓄电池及废渣废料绿色高效回收利用的产、学、研、科研基地。公司先后获得了“高新技术企业”、“湖南省小巨人企业”、“衡阳市工程技术研究中心”、“衡阳市种子企业”等认定，公司所生产的再生铅也被评为“中国再生铅行业铅锭优质品牌”。

2022年，湖南金翼为响应国家发展绿色经济理念的号召和大力发展再生资源产业、鼓励资源综合利用行业发展的指导思想，计划充分利用本地资源和产业基础优势，拟在水口山经济开发区产业园进行改扩建升级，提升企业原有废铅酸蓄电池回收利用能力到30万吨，进一步推进废铅酸蓄电池回收再利用行业的发展和环保事业的可持续发展，将该扩建二期项目建设成行业一流的环保绿色低碳化的标杆工厂。

公司生产过程能源消耗有电、天然气，无自备发电厂，全部由市政供电系统供给，不属于温室气体排放重点管控单位，未要求向有关部门报送温室气体排放情况，暂未获得温室气体排放量第三方核查声明。

# 二、温室气体排放情况

报告主体2024年度温室气体排放总量为4843.45t-CO2，生物质燃料燃烧产生的温室气体排放不计入温室气体排放总量。

表1  报告主体2024年温室气体排放量报告

| 项目 |  | 温室气体排放量（t-CO2） |
| --- | --- | --- |
| 企业温室气体排放总量 |  | 4843.45 |
| 其中 | 化石燃料燃烧CO2排放量 | 378.28 |
|  | 碳酸盐使用过程CO2排放量 | / |
|  | 工业废水厌氧处理CH4排放量 | / |
|  | 企业净购入电力隐含的CO2排放量 | 4465.17 |
|  | 企业净购入热力隐含的CO2排放量 | / |

# 三、活动水平数据及来源说明

## 1、化石燃料燃烧CO2排放

企业生产过程中设备、生产线使用的化石燃料有天然气，天然气用于精炼工序粗铅提纯。

根据财务核算数据，按《指南》计算化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放量为378.28t-CO2。

表2  化石燃料燃烧二氧化碳排放量

| 燃料名称 | 单位 | 净消耗量 | 排放因子 （kg-CO2/kg或万m3） | 二氧化碳排放量（t-CO2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然气 | m3 | 634247.67 | 5.9642 | 378.28 |
| 合计 |  |  |  | 378.28 |

## 2、碳酸盐使用过程CO2排放

企业工业生产过程无碳酸盐使用。

## 3、工业废水厌氧处理CH4排放

企业污水处理站采用SBR处理工艺，无CH4排放。

## 4、企业净购入电力和热力隐含的CO2排放

企业未使用蒸汽。

表3   企业净购入电力和热力CO2排放量

| 名称 | 单位 | 净购入量 | 排放因子 （t-CO2/MW·h或GJ） | 二氧化碳排放量 （ t-CO2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电力 | kW·h | 9112594 | 0.49tCO2/MWh | 4465.17 |
| 合计 |  |  |  | 4465.17 |

# 四、排放因子数据及来源说明

化石燃料特性参数参考《指南》中缺省值选取，部分采用检测值，再计算出CO2排放因子。

表4  化石燃料燃烧CO2排放因子数据

| 燃料名称 | 低位发热量（GJ/t或万m3） |  | 单位热值含碳量（tC/GJ） |  | 燃料碳氧化率（%） |  | 排放因子（kg-CO2/kg或万m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然气 | 缺省值 | 389.31 | 缺省值 | 15.30 | 缺省值 | 99 | 5.9642 |

表5  企业净购入电力和热力CO2排放因子数据

| 名称 | 排放因子 （tCO2/MW·h或GJ） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 电力 | 0.5703 | 根据《关于做好2023—2025年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》（环办气候函〔2023〕43号），公司位于湖南省，排放因子EF选取为2022年华中区域电网平均CO2排放因子0.5703kg CO2/MWh。 |